	
	


[image: image1.jpg]PREFEITURA DE

AMPARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO






 MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Complementos de Obra
Local: Rua 6 Lot. St Helena, AMPARO/SP 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Execução de placa de obra

Deverá ser executada a placa de indicação e identificação da obra, em chapa galvanizada, sustentadas por pontaletes metálicos ou de madeira, desde que garantam a visibilidade e segurança da mesma, tendo como dimensões mínimas de 6,00 x 2,00 m (12 m²). O layout e informações serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Amparo.

COBERTURA

Telha de aço galvanizado 

As telhas a serem utilizadas serão de aço galvanizado, com pintura elotrostática na cor branca , trapezoidal espessura 0,55 mm, h=30 mm com poliuretano, inclusive cumeeiras e rufos. A inclinação mínima deverá ser respeitada.

Calhas, rufos, pingadeiras e condutores galvanizados

Quando não houver determinação contrária em projeto, as calhas, rufos e pingadeiras, deverão ser executadas em chapa galvanizada nº. 26, protegidas por pintura betuminosa. Toda declividade das calhas deverá ser satisfatória a fim de não produzir empoçamento e transbordamento de águas. Os condutores serão executados em PVC, conforme determinações do projeto de instalação hidráulica.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Para a execução de todas as instalações hidráulicas dos edifícios, a Contratada deverá atender às especificações do Projeto das Instalações Hidráulicas, contido no projeto.
 Louças Sanitárias

Serão nos tipos abaixo especificados:

Cubas/Lavatórios:

· De embutir redonda - cor branca;

· Lavatório de canto para deficientes físicos - cor branca;

Bacias:

· Bacia convencional - cor branca;

· Bacia sanitária para deficientes físicos - cor branca;

Acessórios

Serão nos tipos abaixo especificados:

Meia saboneteira de louça – cor branca;

Barra de apoio de aço revestido de PVC branco, comprimento de 80 cm;

Barra de apoio em “L” de aço revestido de PVC branco;

Metais Sanitários

Nos sanitários serão utilizados:

· Torneira de mesa para lavatório de fechamento automático;

· Registro de gaveta com acabamento cromado;

· Válvula para chuveiro de fechamento automático;

· Chuveiro elétrico cromado;

· Válvula de descarga antivandalismo;

· Registro de pressão com acabamento cromado;

· Sifão metálico para lavatório;

· Ligação flexível cromado de 40 cm;

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Para a execução de todas as instalações elétricas e afins dos edifícios, a Contratada deverá seguir o projeto de elétrica fornecido pela Prefeitura Municipal de Amparo, contido no CD fornecido.
REVESTIMENTO

Revestimento cerâmico 20 x 20 cm

Os azulejos aplicados serão tipo branco com dimensões de 20 x 20 cm, devendo ter coloração e vitrificação uniformes, arestas bem definidas, não poderão apresentar deformações, empenamento, escamações, rachaduras, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outro tipo de imperfeições. As peças deverão ser classificadas por dimensões, aplicando em um mesmo ambiente, peças de uma única classe. Caso necessitem de cortes retos ou redondos serão executados com equipamentos apropriados, não poderão apresentar rachaduras ou emendas, sendo assentados com juntas constantes, não superiores a 1,5 mm, considerando o prumo e o nível, os cantos externos vivos, caso venham ocorrer por problemas de ordem técnica, serão arrematados com cantoneira de alumínio. O rejunte será executado com material próprio para rejunte, na cor branca devendo ser executado após 7 dias do término de aplicação do azulejo. As peças serão colocadas com argamassa colante industrializada tipo AC I de uso interno (conforme NBR 14.081).

Forro

Será executado forro de gesso em placas estruturado, com baguete de gesso, conforme tabela de acabamentos.

Regularização

Toda área de piso deverá ser regularizada com argamassa de cimento e areia para que o piso de acabamento não apresente ondulações e imperfeições.

Vidros

As portas de vidros serão temperados incolores nas espessuras de 10 mm enquanto que as esquadrias serão em vidro comum de 4mm.
PINTURA

Pintura sobre esquadrias 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Pias e bancadas de aço inox e granito conforme projeto

As bancadas e tampos serão executados em aço inox ou granito, conforme indicado em projeto, de 1ª qualidade e acabamento superior, tendo em seu fundo, junto à parede azulejada, um espelho com altura de 7 cm no mínimo. Sua fixação na parede será embutida e apoiada em alvenaria devidamente revestida, conforme projeto, de modo que garanta sua segurança. Deverão ser obedecidos todos os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Limpeza periódica e final

A obra deverá manter-se sempre em condições de organização e limpeza, durante seu período de execução, permitindo visitas em boas condições da Comissão de Fiscalização do IFSP, de autoridades e de cidadãos da comunidade.

Ao final da obra, deverá se proceder a sua limpeza fina, para posterior pedido de entrega dos serviços.
Av. Bernardino de Campos, 705 – Centro – Amparo – SP – CEP 13900-400 Tel: (19) 3817-9300

des_urbano@amparo.sp.gov.br                        www.amparo.sp.gov.br


[image: image1.jpg]