	[image: image2.png]Prefeitura Municipal de

AMPARO

Estancia Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO




	Memorial Descritivo
Climatização da Sede Administrativa da Prefeitura 

Data: 27/01/2021


	
	1



1 Infraestrutura
1.1 – Instalações Hidráulicas

1.1.1 – Será executado duas redes de água potável ligadas as entradas dos reservatórios localizados sobre os blocos dos sanitários.

Para as redes serão utilizados tubo e conexões em PVC marrom soldável com diâmetro de 32 mm, equipados com registros para manobras e manutenção do sistema. 

1.2 – Instalações Elétricas

1.2.1 – Os eletrodutos serão em PVC do tipo rosável com diâmetro de 1” e ¾”, as caixas de passagem serão do tipo condulete.

1.2.2 – Serão instalados dois quadros de distribuição equipados com disjuntores e barramentos localizados em pontos estratégicos pré definidos no projeto elétrico. 

1.2.3 – Cabos serão em cobre de 4 e 16 mm, flexíveis, com isolamento de 750V e 0,60/1KV respectivamente, já os cabos de comando serão do tipo cabo para dede 24 AWG de 4 pares, categoria 6.

2 Climatização 

2.1 Climatização

2.1.1 Os Climatizadores serão do tipo evaporativo com Vazão de Ar de 40 m³/h, com consumo de no máximo 900 W, Alcance de 30m metros com velocidade de Ar de 1,50 m/s, inclusive caixa de controle e comando elétrico. Fixados sobre o telhado em suporte metálico apropriado pintado e disposto de forma a distribuir o peso do equipamento sobre o telhado.

2.1.2 Os dutos serão metálicos em chapa galvanizada fixados na estrutura do telhado com tirantes quando for necessário.

2.1.3 As grelhas de saída do ar serão do tipo piramidal equipados com aletas moveis.  

Amparo, 27 de janeiro de 2019.

Carlos Eduardo Mazzetto

Engenheiro Civil

crea 5060363666[image: image1.png]



PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300

www.amparo.sp.gov.br

[image: image2.png]